EVD-1240 FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ

DENEY FÖYLERİ

Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR

Tel: 0266 2461075 Faks: 0266 2460948

http://www.deneysan.com   mail: deneysan@deneysan.com

2017

İçindekiler

EVD-1240 FAN SİSTEMİ EĞİTİM SETİ ŞEMASI

DENEYLER

1)DENEY NO: EVD-1240-01

DENEYİN ADI: Fanlarda basınç deneyi

2)DENEY NO: EVD-1240-02

DENEYİN ADI: Havanın debisi deneyi

3)DENEY NO: EVD-1240-03

DENEYİN ADI: Fan elektriksel güç deneyi

4)DENEY NO: EVD-1240-04

DENEYİN ADI: Valf ayarının sağladığı elektriksel güç deneyi

5)DENEY NO: EVD-1240-5

DENEYİN ADI: İnvertörün sağladığı elektriksel güç deneyi

6)DENEY NO: EVD-1240-6

DENEYİN ADI: Debi ayarının inverter ile yapılması

7)DENEY NO: EVD-1240-7

DENEYİN ADI: Sağlanan tasarruf deneyi

## EVD-1240 FAN SİSTEMİ  EĞİTİM SETİ ŞEMASI

BAŞLANGIÇ

Üniteye güç verdikten sonra lütfen ekranda görülen DENEYSAN logosuna basın.

- DENEY NO: EVD-1240-01

- DENEYİN ADI: Fan basınç deneyi

- DENEYİN AMACI: Fan sistemlerinde basınçların ölçülmesi deneyi

- DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR:

- DENEYİN YAPILIŞI:

1. Ana şalteri açın.

2. Dokunmatik ekran üzerinden fanı aktif duruma getirin

3. Dokunmatik ekran üzerinde bulunan  emme ve basma hattındaki damperlerin açıklık oranını %100 ‘ den ‘ % 10  konumuna  getirin.

4. Ekran üzerinde bulunan basınç değerlerini tabloya kaydedin.

5. Tablodaki basınç değerlerini ekte bulunan grafiğe  aktarın.

| Damper Açıklık Oranı | Pitot Tüpü Basınç Farkları (Pa ) |  |  |  | Basma Hattı Basıncı (Pa) | Emme Hattı Basıncı (Pa) | Fan Ünitesi Basınç Farkı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( % ) | P1 | P2 | P3 | P4 | PD | PS | H |
| %100 |  |  |  |  |  |  |  |
| %90 |  |  |  |  |  |  |  |
| %80 |  |  |  |  |  |  |  |
| %70 |  |  |  |  |  |  |  |
| %60 |  |  |  |  |  |  |  |
| %50 |  |  |  |  |  |  |  |
| %40 |  |  |  |  |  |  |  |
| %30 |  |  |  |  |  |  |  |
| %20 |  |  |  |  |  |  |  |
| %10 |  |  |  |  |  |  |  |

HESAPLAMALAR

H : Pd – Ps

Pd : Basma hattı basıncı

Ps : Emme hattı basıncı

H : Fan Ünitesi Basınç Farkı

Damper açıklık oranı (%)

100

80

60

40

20

0

0,350

0.25

0.15

0.1

0.5

0.3

0.2

0

Basınç ( pa )

- RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, tablo değerleri ve pompa karakteristik eğrisi.

- DENEY NO: EVD-1240-2

- DENEYİN ADI: Hava debisi deneyi

- DENEYİN AMACI: Fan ünitesi sistemindeki akışkan debisinin hesaplanması

- DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR:

- DENEYİN YAPILIŞI:

- Ana şalteri açın.

- Dokunmatik ekran üzerinden fanı aktif duruma getirin.

- Dokunmatik ekran üzerinden damperleri tam açık konuma getiriniz.

- Termometre ile dış ortam hava sıcaklığını ölçün .

- Dokunmatik ekran üzerinde gösterilen hava hızını tabloya kaydedin.

- Kesit alanlarına göre hava hız değişimini gösterin.

| Kanal Boyutları | Hava Hızı (m/s ) | Kesit Alanı (m2 ) | Hava Debisi (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50mmx50mm kare kesit |  |  |  |
| Q25 dairesel kesit |  |  |  |
| Q40 dairesel kesit |  |  |  |
| Q16 dairesel kesit |  |  |  |

NOT : Hava hız sensörü 50mmx50mm kare kesit kısmında bulunmaktadır.

NOT : Hava debisi kanal boyunca sabittir.

HESAPLAMALAR

Q = V x A

Q : Hava debisi (m3/s)

V : Hava hızı (m/s )

A : Kesit alanı (m2 )

NOT :İsteğe göre hava hızı pitot tüpü üzerinden de hesaplanabilir. Aşağıda verilen formüller üzerinde gerekli işlemler yapıldığı takdirde hava hızı bulunabilir.Pitot tüpü basınç farkı kesit üzerinde bulunan pitot tüpünden alınacaktır.

C = 1                            ∆P : Pitot tüpü basınç farkı (Pa)

VP : Hava hızı (m/s)

T2 : Dış ortam hava sıcaklığı

Q : VP x A

A: Kesit alanı

Q : Hava debisi

- RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, tablo değerleri.

- DENEY NO: EVD-1240-3

- DENEYİN ADI: Fan elektriksel gücünün hesaplanması

- DENEYİN AMACI: Fan elektriksel gücünün formüllerle hesaplanması ve gerçek değer ile karşılaştırılması

- DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR:

- DENEYİN YAPILIŞI:

- Ana şalteri açın.

- Dokunmatik ekran üzerinden fanı aktif duruma getirin.

- Dokunmatik ekran üzerinden damperleri tam açık konuma getiriniz. ( Damper açıklık oranı istenilen oranda ayarlanabilir )

- Ekran üzerinde ölçülen değerleri tabloya kaydedin.

| Hava debisi (m3/s) | Fan basınç farkı (H) (kPa) | Fan teorik gücü (kW) |
| --- | --- | --- |

HESAPLAMALAR

LT = Q  x H

LT : Fan teorik gücü

H: Fan Basınç farkı

H : Pd – Ps

Pd : Basma hattı basıncı

Ps : Emme hattı basıncı

Q : Fan debisi

- DENEY NO: EVD-1240-04

- DENEYİN ADI: Valf ayarının sağladığı elektriksel güç deneyi

- DENEYİN AMACI: Farklı damper açıklık oranlarına göre güç değişiminin gözlemlenmesi

- DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR

- DENEYİN YAPILIŞI:

- Ana şalteri açın.

- Dokunmatik ekran üzerinden fanı aktif duruma getirin.

- Dokunmatik ekran üzerinden damper açıklık oranlarını %100 den başlayarak %10 a kadar kapatın.

- Ekran üzerinde ölçülen değerleri tabloya kaydedin.

- Ölçülen değerleri grafik üzerine aktarın.

| Damper Açıklık Oranı | Hava debisi (Q) (m3/s) | Fan basınç farkı (H) (kPa) | Fan teorik gücü (LT) (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| %100 |  |  |  |
| %90 |  |  |  |
| %80 |  |  |  |
| %70 |  |  |  |
| %60 |  |  |  |
| %50 |  |  |  |
| %40 |  |  |  |
| %30 |  |  |  |
| %20 |  |  |  |
| %10 |  |  |  |

HESAPLAMALAR

LT = Q  x H

LT : Fan teorik gücü

H: Fan Basınç farkı

H : Pd – Ps

Pd : Basma hattı basıncı

Ps : Emme hattı basıncı

Q : Fan debisi

Damper açıklık oranı (%)

100

80

60

40

20

0

0,350

0.25

0.15

0.1

0.5

0.3

0.2

0

Teorik güç ( kW )

F) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, tablo değerleri ve düz kanal karakteristik eğrisi.

DENEY NO: EVD-1240-05

- DENEYİN ADI: İnverterin sağladığı elektriksel güç deneyi

- DENEYİN AMACI: Farklı inverter hız oranlarına göre güç değişiminin gözlemlenmesi

- DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR

- DENEYİN YAPILIŞI:

- Ana şalteri açın.

- Dokunmatik ekran üzerinden inverterli çalışma butonuna basarak sistemi inverterli moda geçirin.

- Dokunmatik ekran üzerinden istenilen inverter yüzdesini girin.

- Ekran üzerinden fanı aktif duruma getirin.

- Ekran üzerinde ölçülen değerleri tabloya kaydedin.

- Ölçülen değerleri grafik üzerine aktarın.

| Hız oranı (%) | Hava debisi (Q) (m3/s) | Fan basınç farkı (H) (kPa) | Fan teorik gücü (LT) (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| %100 |  |  |  |
| %90 |  |  |  |
| %80 |  |  |  |
| %70 |  |  |  |
| %60 |  |  |  |
| %50 |  |  |  |
| %40 |  |  |  |
| %30 |  |  |  |
| %20 |  |  |  |
| %10 |  |  |  |

HESAPLAMALAR

LT = Q  x H

LT : Fan teorik gücü

H: Fan Basınç farkı

H : Pd – Ps

Pd : Basma hattı basıncı

Ps : Emme hattı basıncı

Q : Fan debisi

Hız oranı  (%)

100

80

60

40

20

0

0,350

0.25

0.15

0.1

0.5

0.3

0.2

0

Teorik güç ( kW )

E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, tablo değerleri ve düz kanal karakteristik eğrisi.

- DENEY NO: EVD-1240-06

- DENEYİN ADI: Debi ayarının inverter ile yapılması

- DENEYİN AMACI: Farklı inverter hız oranlarına göre hava akış debisi değişiminin gözlemlenmesi

- DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR

- DENEYİN YAPILIŞI:

- Ana şalteri açın.

- Dokunmatik ekran üzerinden inverterli çalışma butonuna basarak sistemi inverterli moda geçirin.

- Dokunmatik ekran üzerinden istenilen inverter yüzdesini girin.

- Ekran üzerinden fanı aktif duruma getirin.

- Ekran üzerinde ölçülen değerleri tabloya kaydedin.

- Ölçülen değerleri grafik üzerine aktarın.

| Hız oranı (%) | Hava debisi (Q) (m3/s) |
| --- | --- |
| %100 ( 50 Hz ) |  |
| %90 |  |
| %80 |  |
| %70 |  |
| %60 |  |
| %50 |  |
| %40 |  |
| %30 |  |
| %20 |  |
| %10 |  |

HESAPLAMALAR

Q = V x A

Q : Hava debisi (m3/s)

V : Hava hızı (m/s )

A : Kesit alanı (m2)

NOT : Hava hız sensörü 50mmx50mm kare kesit kısmında bulunmaktadır.

NOT : Hava debisi kanal boyunca sabittir.

Hız oranı  (%)

100

80

60

40

20

0

0,350

0.25

0.15

0.1

0.5

0.3

0.2

0

Debi ( m3/s)

F) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, tablo değerleri ve düz kanal karakteristik eğrisi.

- DENEY NO: EVD-1240-05

- DENEYİN ADI: Sağlanan tasarruf deneyi

- DENEYİN AMACI: Farklı inverter hız oranlarına ve farklı çalışma modlarına göre enerji tasarrufunun  gözlemlenmesi

- DENEYDE KULLANILACAK ALET VE CİHAZLAR

- DENEYİN YAPILIŞI:

- Ana şalteri açın.

- Dokunmatik ekran üzerinden inverterli çalışma butonuna basarak sistemi inverterli moda geçirin.

- Dokunmatik ekran üzerinden istenilen inverter yüzdesini girin.

- Ekran üzerinden fanı aktif duruma getirin.

- Ekran üzerinde ölçülen değerleri tabloya kaydedin.

- Aynı adımları invertersiz moda geçerek de yapın.

- İki durum arasındaki farkı gerekli hesaplamaları yaparak gözlemleyin.

İNVERTERLİ MOD

| Hız oranı (%) | Hava debisi (Q) (m3/s) | Fan basınç farkı (H) (kPa) | Fan teorik gücü (LT) (kW) | Fan elektriksel gücü (L) (Kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %100 |  |  |  |  |
| %90 |  |  |  |  |
| %80 |  |  |  |  |
| %70 |  |  |  |  |
| %60 |  |  |  |  |
| %50 |  |  |  |  |
| %40 |  |  |  |  |
| %30 |  |  |  |  |
| %20 |  |  |  |  |
| %10 |  |  |  |  |

İNVERTERSİZ MOD

| Hava debisi (Q) (m3/s) | Fan basınç farkı (H) (kPa) | Fan teorik gücü (LT) (kW) | Fan elektriksel gücü (L) (Kw) |
| --- | --- | --- | --- |

HESAPLAMALAR

İNVERTERLİ MODDA  VERİM VE SPESİFİK TÜKETİM HESABI

LT  : Fan teorik gücü

L    : Fan elektriksel  gücü

Ƞ    : Fan verimi

LT = Q  x H

H: Fan Basınç farkı

H : Pd – Ps

Pd : Basma hattı basıncı

Ps : Emme hattı basıncı

Q : Fan debisi

Spesifik tüketim hesabı

St = L /Q

St : Spesifik tüketim miktarı (Kw)

L : Fan teorik gücü

Q : Akışkan hava debisi (m3/s)

İNVERTERSİZ MODDA  VERİM VE SPESİFİK TÜKETİM HESABI

Verim Hesabı :

LT  : Fan teorik gücü

L    : Fan elektriksel  gücü

Ƞ    : Fan verimi

LT = Q  x H

H: Fan Basınç farkı

H : Pd – Ps

Pd : Basma hattı basıncı

Ps : Emme hattı basıncı

Spesifik tüketim hesabı

St = L /Q

St : Spesifik tüketim miktarı (Kw)

L : Fan teorik gücü

Q : Akışkan hava debisi (m3/s)

E) RAPORDA İSTENENLER: Deney no, deneyin adı ve amacı, tablo değerleri ve düz kanal karakteristik eğrisi.